福州民天实业有限公司关于

征集蔬菜批发市场LED显示屏供应商的公告

我公司拟采购一台双面LED显示屏，用于对外宣传使用，现向有意向的供应商征询报价，具体需求如下：

- 一、LED显示屏清单如下：

| 序号 | 名 称 | 品项 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED高清大屏 | LED高清大屏 | ㎡ | 76.8 | 1.像素封装 SMD1415；像素间距（mm） 3.076；像素密度 160000dot/㎡ 2.屏体面积（长×宽）：8m×4.8m=38.4㎡×2面=76.8㎡，单屏分辨率：2600×1560 3.模组分辨率（W×H） 104×52=5408 4.模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×18.4（D） 5.箱体分辨率（W×H） 312×312 6.像素密度（Pixel/m2） 105625 7.维护方式 后维护 8.户外防水箱体 9.逐点色度、亮度校正技术 支持 10.白平衡亮度（nits） ≥4000 11.刷新率 ≥3840Hz 12.颜色处理位数 12-14bit 13.LED 显示屏可实现实时监控显示屏工作状态具有故障自动告警功 能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。LED 显示屏具有多 点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移并提高显示 屏寿命 - 支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合 GB/T 20138-2023 要 - 求；LED显示灯管红墨水实验：纯红墨水常温浸泡24H，无渗透灯管气 - 密性良好。采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防 - 止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备 - LED显示屏具有防护装置，用于对显示屏的角部进行防护，其包括 - 两相邻的侧面、一底面及一顶面，所述两相邻的侧面、所述底面及所 - 述顶面合围形成一个与显示屏角部形状相应的中空结构（需提供国家 - 级权威部门出具的证书复印件及网页功能描述查询截图） 16.LED显示屏具有散热装置能够实现温度均匀散热，使得LED显示屏 - 在工作过程中温度均匀，同时能够实现实时、无声和无尘散热，效率 - 远远高于传统风扇散热方式 |  |
|  |  | 户外全防水箱体 | ㎡ | 76.8 | 户外全防水后维护箱体 |  |
|  |  | 电源 | 台 | 410 | LED显示屏专用电源 |  |
|  |  | 接收卡 | 张 | 160 | 12个HUB 75E接口支持千兆和所有高刷芯片16扫最大待载128X384 32 扫最大待载128X768 |  |
|  |  | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1.输入：DVI*2 HDMI*3 DP*2 SDI*1 2.输出：网口*16 3.显示：8画面 4.网口：16网口 5.带载点数：最大支持960万像素，横向最大16000，纵向最大8000 |  |
|  |  | 显示专用播控器 | 套 | 1 | 1.最大带载235万像素，最宽3840像素，最高2000像素 2.支持HDMI输入，可对输入信号进行任意缩放处理。支持HDMI输出， 分辨率可达1920×1080@60Hz - 支持多机同步级联拼接显示，在拼接模式下，播放器可自动计算拼 - 接显示区域实现自动拼接 4.支持3.5mm音频输出，实现音视频同步输出 5.支持Web、云平台、手机APP、客户端等多种发布方式，可同时启用 WIFI AP及WIFI STA模式，作为WIFI热点的同时无线接入其他无线网 络 6.内置 8GB存储空间，可通过U盘进行扩展，即插即播 7.具备多素材、多窗口播放能力，可播放多种格式的视频、图片、文 字以及Office文档，并可以多窗口的形式同时展示多个素材 - 支持定时亮度、音量调节，通过定时设置，设置执行时间、更改播 - 放器播放的节目内容 - 兼容多平台发布节目，包括Windows、IOS、Android等系统平台 10.支持B/S架构，可接入网络实现集群管理 11.云平台系统具备地图定位功能，可快速定位指定播放器的地理位置 12.可通过云平台对播放器时间、运行时间、容量大小、IP地址等信息 进行查看 13可通过云平台可视化回读当前播放内容，实现可视化管理 |  |
|  |  | 通用智能视频过滤器 | 套 | 1 | - 防护设备自带配置Web界面，可实时查看设备监控画面、设备/屏幕信息、设备报警统计、设备日志、报警事件、报警类型统计等信息。 - 界面支持预置画面设置，支持预置画面的预检测，避免非法预置画面 - 被误设置。支持防护设备基础配置，包括：设备网络接口配置、设备 - 时间配置、设备态势感知系统配置、设备音量配置 2.防护设备应具备通过物理按钮设定为过滤模式/直通模式的功能。在 - 过滤模式下，具有不良内容检测和防护功能；在直通模式下，对不良 - 内容进行检测，但不切断其播放也不黑屏，即检测、报警，但不防护 - 3.防护设备支持误报反馈、自动纠正功能。支持用户将误报的信息进 - 行反馈，审核通过后将自动纠正此误报 4.防护设备应具备延迟播放能力，避免违规信息播放出去。当出现违 - 规视频、图像、文本信息时，防护反应时间应小于延迟播放时间，延 - 迟时间范围为 0~10 秒（时间可调）。设备应具备音量调节功能，要 - 求设备具备音量调节按钮，同时也应支持在设备自带的 Web 配置界面 - 进行音量调节操作 5.设备应具备以下按钮：1个停机按钮，1个直通按钮，1个复位按钮， - ≥1个开机按钮 6.防护设备支持本地边缘计算，在单机离线/断网状态下，应支持实时 - 检测不良内容并阻断不良内容播放 7.防护设备在终端主机安全测试中，不应存在已知高、中风险等级的 - 终端主机安全脆弱性问题 8.防护设备应支持信息系统安全审计，将审计记录和自身审计日志存 - 储于掉电非易失性存储介质中 9.防护设备不应提供对数据进行添加、修改、删除的功能或接口，以 - 防止审计记录及日志被篡改 10.防护设备应保证用户鉴别数据以非明文形式存储，不被未授权查看 - 或修改 |  |
|  |  | 空调 | 套 | 2 | 2P制冷空调，带断电记忆功能 |  |
|  |  | 控制电脑 | 套 | 1 | cpu：i7，内存32G，8G独立显卡，固态硬盘：500GB，带配套鼠标键 盘显示器 |  |
|  |  | 配电箱 | 套 | 1 | 配电柜配有空气开关、继电器、PLC智能上电系统、远程控制模块、浪 涌保护器、旋钮开关和指示灯 |  |
|  |  | 主电缆线 | m | 0 | 现场预留 |  |
|  |  | 电源线 | m | 100 | RVV3×2.5，配电箱到屏体线材的距离（配置32++4条线材） |  |
|  |  | 网络线 | m | 100 | 六类/超五类，屏体到硬件设备的距离（配置20条网线+4条备用） |  |
|  |  | 控制管理软件 | 套 | 1 | - 用户可根据所需制作内容丰富、排期复杂的节目。 多页面 每个节 - 目可添加多个页面，从上到下依次播放 2.添加页面时可直接应用系统模板，也可自定义模板。模板中能灵活 - 设置窗口数量、坐标和宽高 3.页面中支持添加通用窗口、打折窗口、Office 文件、图片、视频、 - GIF、文本、炫彩字、数字时钟、模拟时钟、计 时器、天气、RSS、流 - 媒体和网页 |  |
|  |  | LED显示屏结构安装 | 项 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。 外装饰采用铝塑板装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。含高工电 焊，高空吊装、调试 |  |

二、收货地点：海峡蔬菜批发市场内；

三、服务期

一年

四、付款方式：

签订合同后支付30%，验收合格后一次性付清尾款；

- 五、报价要求：

- 包括运费、人工费、安装费、调试费、施工费、税费等所有费用；

六、交付时间要求:

签订合同后30个工作日内完成;

七、说明

本次询价原则上以最低价作为中标价，如报价超出10万元，另行组织招标。

八、报价供应商资格要求:

1、本次询价原则上以最低报价作为中标价（提供普票的以票面

金额作为评比价，提供专票的以不含税金额作为评比价）；

2、询价结果超出10万元，另行组织招标。

九、报价供应商资格要求:

1、具备履行本合同能力，能提供增值税发票的供应商；

2、提供国家级权威部门出具的LED显示屏具有防护装置相关证书复印件及网页功能描述查询截图；

3、2024年纳税人信用等级不得为D级；

4、“信用中国”网站的查询结果为失信被执行人的不得参与报价。

十、报价供应商需提交的资料：

1、统一社会信用代码营业执照复印件；

2、国家级权威部门出具的LED显示屏具有防护装置相关证书复印件及网页功能描述查询截图；

3、从电子税务局打印的报价人2024年纳税人信用等级证明；

4、“信用中国”网站的查询结果截图或打印件;

5、报价单（格式详见附件）。

（以上材料都要加盖单位公章后并密封，封口处加盖公章）              十一、报价资料寄送地址：闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心

海峡冻品批发市场行政楼五楼（518-2）信息工程部。

十二、递交报价资料截止时间：2025年9月18日下午16:00。

福州民天实业有限公司

2025年9月15日

附件

福州民天实业有限公司

蔬菜批发市场LED显示屏项目

报价单

福州民天实业有限公司：

我公司对贵公司拟购所属蔬菜批发市场LED显示屁项目的含税包干总报价为        元（大写__________元），不含税包干总报价为_______元（大写__________元）。

注：1.我公司提供的发票为增值税         发票（请填写普通还是专用）；

2. 提供增值税专用发票的需填写提供的为      %的增值税专用发票；

3.所有小写报价均精确到小数点后两位；

4.以上报价包括运费、人工费、安装费、调试费、施工费、税费等所有费用；

5.未按以上规定正确报价的视为无效报价；

6.未填写报价日期和提供的所有材料未盖骑缝章、缺件的视为无效报价。

联系人：                  联系电话：

附:1.统一社会信用代码营业执照复印件（盖章）

2.国家级权威部门出具的LED显示屏具有防护装置相关证书复印件及网页功能描述查询截图（盖章）

3.2024年纳税人信用等级证明（盖章）

4.“信用中国”网站的查询结果打印件或截图（盖章）

报价单位（盖章）  ：

时    间：